2026ALTIS 운용 매뉴얼

발사 시퀀스

| 순서 | 명령 | 응답 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | REBOOT | IMU+BARO OK >>> 1-AXIS READY | 부팅시 |
| 2 | ERASE | ERASING FLASH... → DONE. + beep | 이전 데이터 삭제 (3분 소요) |
| 3 | CALIBRATE | CALIBRATING IMU+BMP... → CALIBRATION DONE. + beep 실패: IMU NOISY - RETRYING... 또는 BARO UNSTABLE - RETRYING... + beep×3 | 로켓 수직·정지 상태 유지. IMU 표준편차 검사로 흔들림 감지 시 실패 후 재시도. |
| 4 | START | STARTING... KF READY FLIGHT ACTIVE + beep 실패: KF ALIGN RETRY + beep×3 (0.5s 후 자동 재시도, REBOOT로 중단 가능) | 발사각 거치 후 실행. START 시 IMU 400샘플(약 1초) 평균으로 초기 자세 정렬. 실패하면 0.5초 후 자동 재시도. |
| 5 | STOP | STOPPED. + beep×2 | 비행 끝나고 수거하자마자 해야 데이터 수집 정지함 |
| 6 | PARSE | DUMP START → (raw binary) → DUMP DONE | 플래시에 저장된 비행 데이터를 시리얼로 덤프. 모든 상태(비행 전/중/STOP 후)에서 동작하며 진행 중에는 로깅을 일시 정지함. |

기타 명령

| 상황 | 명령 | 응답 |
| --- | --- | --- |
| 에비오닉스 재부팅 필요시 (문제시) | REBOOT | IMU+BARO OK >>> 1-AXIS READY |
| 사출 장치 테스트 | TEST SERVO | SERVO: IDLE -> DEPLOY -> IDLE SERVO OK + beep×2 |
| 2단부 점화 테스트 | TEST PYRO1 | PYRO1: 100ms pulse (beep×3 후 1초 대기) PYRO1 DONE |
| 형상변화 테스트 | TEST PYRO2 | PYRO2: 100ms pulse (beep×3 후 1초 대기) PYRO2 DONE |

운용 체크

| 구분 | 확인 기준 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| CALIBRATE | 로켓을 수직으로 세우고 흔들림이 없는 상태에서 수행 | 실패 메시지 또는 beep 발생 시 진동·지지 상태 확인 후 다시 CALIBRATE |
| START / KF 정렬 | IMU 평균 샘플 400개 이상, 평균 가속도 norm 0.5g~1.5g | KF align retry 발생 시 기체 고정 상태를 확인. 펌웨어가 자동 재시도하며 필요 시 REBOOT 가능 |
| 비행 종료 | 수거 직후 STOP 명령으로 로깅 종료 | STOP 이후 데이터 다운로드·전원 차단 순서 진행 |

자동 판단 기준

| 항목 | 펌웨어 기준 | 운용 의미 |
| --- | --- | --- |
| IMU 캘리브레이션 안정성 | 자이로/가속도 raw 표준편차가 기준 초과 시 실패 | 캘리브레이션 중 움직이면 bias를 저장하지 않음 |
| 초기 자세 정렬 | 400개 IMU 샘플 평균. 평균 가속도 norm 0.5g~1.5g 필요 | 비정상 자세·충격·센서 이상 상태에서 START 진입 방지 |
| 단분리 인지 | IR HIGH 5회 연속 확인(10Hz 기준 약 0.5초 debounce) | 일시적인 신호 튐으로 2단 점화 조건이 성립되는 것을 방지 |

비행 중 자동 응답

| 응답 코드 | 트리거 조건 | 의미 / 동작 |
| --- | --- | --- |
| LAUNCH | 고도 > 5m 또는 상승속도 > 5m/s, 3샘플(300ms) 연속 | 이륙 감지. 추력 비행 단계로 전환 |
| BO (BurnOut) | ¦비력¦ < 2.0g 그리고 상승속도 > 10m/s | 1단 모터 연소 종료(BurnOut) 감지. 관성 비행 단계로 전환 |
| STAGE2 IGN | 관성 비행 중 단분리 신호 5샘플(0.5초) + 자세 한계 이내 | PYRO1 100ms 점화 (2단 모터 점화) |
| NSC TILT (자세 불량으로 점화 보류) | 단분리는 확인되었으나 자세가 자세 한계각 초과 | 2단 점화 보류 (NoStageCondition). 이벤트 코드 5 기록 |
| NSC NOSEP (단분리 미감지) | 정점 도달 시점에 단분리 신호 미감지 | 2단 미점화 상태로 회수 진행. 이벤트 코드 5 기록 |
| APG (Apogee) / DROGUE | 상승속도 < -0.5m/s 그리고 고도 > 15m, 3샘플(300ms) 연속 | 정점(Apogee) 감지 → 하강 단계로 전환. 즉시 서보로 드로그 슈트 사출 |
| MAIN | 하강 중 고도 < 메인 사출 고도 | PYRO2 100ms 점화 (메인 슈트 사출) |
| LAND / STOPPED. | 고도 < 10m 그리고 ¦속도¦ < 1m/s, 10샘플(1s) 연속 | 착륙 감지 → 로깅 자동 종료 + 부저 3회. STOP 명령과 동일한 종료 처리 |

Flight_Task 단계별 진행

| 단계 | 진입 조건 | 주요 동작 | 다음 단계 전이 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 발사 전 (PreFlight) | START 명령 직후, 칼만 필터 정렬 완료 | 10Hz 항법 갱신, 발사 감지 대기 | 고도 > 5m 또는 상승속도 > 5m/s, 3샘플(300ms) 연속 → 추력 비행 |
| 추력 비행 (PoweredFlight) | 발사 감지 (LAUNCH 송신) | 1단 모터 추력 구간. 연소 종료(BurnOut) 감지 대기 | ¦비력¦ < 2.0g 그리고 상승속도 > 10m/s → 관성 비행 |
| 관성 비행 (Coasting) | 1단 모터 연소 종료 (BurnOut 송신) | 단분리 신호 확인(IR 5샘플=0.5s) + 자세 한계 검사 → 2단 점화. 정점(Apogee) 감지 병행 | 상승속도 < -0.5m/s 그리고 고도 > 15m, 3샘플(300ms) 연속 → 하강 |
| 하강 (Descent) | 정점 도달 (Apogee 송신, 드로그 슈트 사출) | 고도 < 메인 사출 고도 → 메인 슈트 사출(PYRO2 100ms 점화). 착륙 감지 대기 | 고도 < 10m 그리고 ¦속도¦ < 1m/s, 10샘플(1s) 연속 → 착륙 |
| 착륙 (Landed) | 착륙 감지 (LAND 송신, STOPPED. 송신) | 로깅 자동 종료, 부저 3회. 비행 종료 상태 유지 | (종료) — PARSE로 데이터 회수, REBOOT로 재시작 |

※ 관성 비행 단계의 단분리 처리: 단분리 신호가 잡히고 자세가 한계 이내이면 2단 점화(STAGE2 IGN), 자세 초과면 점화 보류(NSC TILT). 단분리 미확인 상태에서 정점에 도달하면 2단 미점화로 회수 진행(NSC NOSEP).